- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  2000t/a微生物菌剂产品（复配）项目

建设单位（盖章）：  山东海益施生物科技有限公司

编制日期：           2025年4月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 2000t/a微生物菌剂产品（复配）项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2411-370305-89-01-731888 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 武振华 | 联系方式 | 15095116399 |
| 建设地点 |  | 山东省淄博市临淄区齐陵街道002乡道与014乡道交叉口东220米 |  |  |
| 地理坐标 |  | （118度24分33.684秒，36度48分52.250秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | 2625有机肥料及微生物肥料制造 | 建设项目 行业类别 | 二十三、化学原料和化学制品制造业26-肥料制造 262-其他 |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 2000.00 | 环保投资（万元） | 50 .00 |
| 环保投资占比（%） |  | 2.5 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地面积（m2） | 1275（租赁） |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置专项. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目废气主要为颗粒物，不涉及有毒有害污染物。; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目生活污水由环卫部门定期清运，不外排。; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目涉及的润滑油厂区最大储存量不超过临界量。; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不属于海洋工程项目。; 否. |
| 规划情况 | 《关于同意认定齐陵街道新兴产业集聚区的批复》，临淄区人民政府，临政字【2020】179号； 《关于设立齐都镇、敬仲镇、皇城镇、凤凰镇工业集聚区和调整金山镇、稷下街道、齐陵街道工业集聚区范围的通知》，临淄区人民政府，临政字【2022】116号。 |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 2020年12月3日，临淄区人民政府以临政字【2020】179号文（《关于同意认定齐陵街道新兴产业集聚区的批复》）同意设立齐陵街道新兴产业聚集区，园区范围为：东至北齐路(不含此区域内基本农田)，西至淄河、齐盛路，南至老聂王路，北至高家村进村路，另含北齐路东侧现有企业和山东美陵集团现有厂区。2022年9月5日，临淄区人民政府临政字【2022】116号中对齐陵街道新兴产业集聚区新增区域，新增区域一：皇齐路东侧茂隆科技众创城项目南边110亩土地。新增区域二：山东美陵集团现有厂区西侧管线部队和齐昊新能源现有区域70亩土地。新增区域三：淄博柳店炉业、淄博齐龙炉业现有区域30亩土地。详见附件7。 拟建项目位于临政字【2020】179号文中批复的齐陵街道新兴产业聚集区内。详见附图4。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策的符合性分析 本项目属于“2625有机肥料及微生物肥料制造”，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》“鼓励类”、“淘汰类”和“限制类”，属于允许类项目，符合国家产业政策。项目于2024年11月4日取得山东省建设项目备案证明（项目代码：2411-370305-89-01-731888）。 根据《关于“两高”项目管理有关事项的补充通知》（鲁发改工业〔2023〕34号）附件1《山东省“两高”项目管理目录（2023年版）》，本项目不属于目录中所述的“两高”项目。 2、项目选址符合性分析 （1）本项目位于淄博市临淄区齐陵街道002乡道与014乡道交叉口东220米，租赁已建成车间进行建设（租赁合同见附件6）不新增用地，不新建车间，项目用地属于工业用地，厂区四至附近均为已建成工业企业。根据《淄博市国土空间总体规划》（2021-2035年），项目不位于生态保护红线内，不占用基本保护农田，详见附图8。本项目环评期间临淄区齐陵街道暂未发布齐陵街道国土空间规划，齐陵街道办针对本项目出具证明文件项目位于齐陵街道新兴产业聚集区内，符合集聚区内发展及产业规划要求符合街道办规划要求（详见附件9）。 （2）根据《关于印发淄博市饮用水水源保护区划分方案的通知》（淄环发〔2019〕46号，2019年5月10日）、《关于撤销淄博市永流饮用水水源保护区的批复》（鲁政字[2024]181）号，临淄区境内饮用水源地主要有2处：齐陵水源地、刘征水源地。距离本项目最近的水源地为项目西侧约1.6km的齐陵饮用水源地保护区，水源保护区具体范围如下： 一级保护区：以开采井为圆心，半径50 米的圆形区域。 准保护区：东至益都断层和高家孝陵断层，西至淄河断裂带，南至淄博市界，北至刘营、孙家徐姚、安乐店断层范围内的区域（一级保护区范围除外）。 拟建项目不在水源地保护区范围之内（见附图7） 综上所述，项目选址合理。 3、与“三线一单”符合性分析 ①与生态环境准入清单符合性分析 根据淄博市生态环境委员会办公室2024年4月18日印发《淄博市2023年生态环境分区管控成果动态更新项目生态环境准入清单》，本项目位于淄博市临淄区齐陵街道，属于重点管控单元（详见附图5），项目位于齐陵街道新兴产业集聚区内，项目不涉及山东省生态保护红线规划，项目采用先进工艺，建立完善健全的污染物治理措施，确保污染物达标排放，并且建立风险防控措施，满足文中关于空间布局约束、污染物排放管控、环境风险管控、资源开放效率要求所列准入清单要求。 表1-3 与《淄博市2023年生态环境分区管控成果动态更新项目生态环境准入清单》符合性分析一览表 序号; 文件要求; 本项目情况; 符合性. 一、空间布局约束. 1.1; 禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项；鼓励对列入《产业结构调整指导目录》的限制类、淘汰类工业项目进行淘汰和提升改造。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）中鼓励类、限制类、淘汰类，属于允许建设项目。; 符合. 1.2; 生态保护红线外的生态空间，依法依规以保护为主，严格限制大规模、高强度的区域开发，并根据其主导生态功能进行分类管控。; 项目租赁现有厂房进行建设，不涉及生态保护红线，不是大规模、高强度的区域开发。; 符合. 1.3; 按照《土壤污染防治行动计划》要求，严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。对永久基本农田实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。; 项目租赁现有厂房进行建设，不占用耕地及永久基本农田。本项目属于2625有机肥料及微生物肥料制造，不属于上述项目。; 符合. 1.4; 按照《山东省水利厅关于公布我省地下水限采区和禁采区的通知》要求，执行超采区管控要求。; 项目用水由市政自来水管网提供，不涉及地下水开采。; 符合. 1.5; 污水处理设施不健全、未正常运行或污水管网未覆盖的地区，未配套污水处理设施的项目不得建设。; 项目运营过程中产生的生活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清运，不外排。; 符合. 1.6; 新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或工业聚集区。; 本项目位于齐陵街道新兴产业集聚区。; 符合. 1.7; 按照省市要求，严格控制“两高”项目，新建“两高”项目实行“五个减量替代”。; 项目属于2625有机肥料及微生物肥料制造，不属于“两高”项目。; 符合. 二、污染物排放管控. 2.1; 涉“两高”项目企业应当积极实施节能改造提升，提高能源使用效率，推进节能减排。; 项目属于2625有机肥料及微生物肥料制造，不属于“两高”项目。; 符合. 2.2; 落实主要污染物总量替代要求，按照山东省生态环境厅《关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》，实施动态管控替代。; 项目将严格按照要求落实主要污染物总量替代政策。; 符合. 2.3; 废水应当按照要求进行预处理，达到行业排放标准或是综合排放标准后方可排放。; 项目运营过程中产生的生活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清运，不外排。; 符合. 2.4; 禁止工业废水和生活污水未经处理直排环境；原则上除工业污水集中处理设施、城镇污水处理厂外不得新建入河排污口。; 符合. 2.5; 表面涂装、建材、塑料加工等严格按照淄博市行业环境管控要求，实施源头替代，建立健全治理设施，确保污染物稳定达标排放，做到持证排污。; 项目建成后申请排污许可证持证排污。; 符合. 2.6; 严格控制化肥农药施用量，鼓励使用有机肥、缓释肥等高效肥料，加强农业面源污染治理，逐步削减农业面源污染物排放量。实施环境激素类化学品淘汰、限制、替代制度。; 不涉及; 符合. 2.7; 加快实施城中村、老旧城区、城乡结合部污水收集和雨污管网分流改造，基本实现城市建成区污水全收集、全处理。; 不涉及; 符合. 2.8; 加强机动车排气污染治理。; 不涉及; 符合. 2.9; 进一步加强对建设工程施工、建筑物拆除、交通运输、道路保洁、物料运输与堆存、采石取土、养护绿化等活动的扬尘管理。; 不涉及; 符合. 2.10; 加强餐饮服务业燃料烟气及油烟防治，鼓励餐饮业及居民生活能源使用天然气、液化石油气等洁净能源。餐饮行业按要求安装油烟高效净化设备并定期清洗和维护。; 不涉及; 符合. 三、环境风险防控. 3.1; 严格规范自然保护区范围和功能区调整，遏制不合理调整和非法“瘦身”。; 不涉及; 符合. 3.2; 加强饮用水水源地日常巡检。设立水源地界标、警示标志。; 不涉及; 符合. 3.3; 紧邻居住、科教、医院等环境敏感点的工业用地，禁止新建环境风险潜势等级高的建设项目；现有项目严格落实环评及批复环境风险防控要求。; 项目厂界四至无紧邻的居住、科教、医院等敏感点。; 符合. 3.4; 加强农田土壤、灌溉水的监测，对周边区域环境风险源进行评估。; 项目不涉及; 符合. 3.5; 企业事业单位根据法律法规、管理部门要求和《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等规定，依法依规编制环境应急预案并定期开展演练。; 企业按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等要求，依法依规编制环境预案并定期开展演练。; 符合. 3.6; 建立各企业危险废物的贮存、申报、经营许可（无废城市建设豁免的除外）、转移及处置管理制度，并负责对危废相应活动的全程监管和环境安全保障。; 项目建成后，企业将按要求建立相应的危险废物管理制度。; 符合. 3.7; 按照省市要求，做好清洁取暖改造工作。; 不涉及; 符合. 四、资源开发效率要求. 4.1; 高污染燃料禁燃区内执行淄博市高污染燃料禁燃区划定文件的管控要求。; 项目不涉及高污染燃料。; 符合. 4.2; 未经许可不得开采地下水，执行浅层地下水限采区管理规定。; 项目用水由市政自来水管网提供。; 符合. 4.3; 提升土地集约化水平。; 项目租赁现有厂房进行建设。; 符合. 4.4; 调整能源利用结构，控制煤炭消费量，实现减量化，鼓励使用清洁能源、新能源和可再生能源。; 项目不涉及。; 符合. - ②与《淄博市“三线一单”生态环境分区管控方案》（淄政字〔2021〕49号）符合性分析 - 本项目与《淄博市“三线一单”生态环境分区管控方案》（淄政字〔2021〕49号）中重点管控单元要求符合性见下表。 表1-2 与《淄博市“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析一览表 文件要求; 本项目情况; 符合性. 重点管控单元要求; 空间布局管控要求。优化完善区域产业布局，合理布局各类工业项目。坚决淘汰落后产能，聚焦“高耗能、高污染、高排放、高风险”低效落后产能，进一步健全并严格落实环保、安全、技术、能耗、效益标准，分类组织实施转移、压减、整合、关停任务。坚决改造提升传统产业，聚焦“四强”产业，实施产业攀登计划，加快传统产业绿色化升级改造，形成高端引领、链条完整、生态完善、效益显著的产业发展格局。在满足产业准入、总量控制、排放标准等管理制度要求的前提下，实行工业项目进工业园区或聚集区，集约高效发展。从严审批“两高”建设项目，严格落实产能、煤炭、能耗等置换要求；加快推进“散乱污”企业搬迁入园或关闭退出。; 本项目属于“2625有机肥料及微生物肥料制造”，已取得山东省建设项目备案证明，项目代码：2411-370305-89-01-731888；本项目不属于“两高”项目，不属于“散乱污”项目。; 符合. 污染物排放管控要求。落实污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。严格执行国家及省相关排放标准，新建工业项目污染物排放水平达到同行业国内先进水平，对主要污染物排放指标实施总量等量或倍量置换。加快污水收集处理设施建设与提质增效，逐步完善城乡污水管网，实施雨污分流改造。加强挥发性有机物、臭气异味防治和餐饮油烟治理，严格施工扬尘监管。加强土壤和地下水污染防治与修复。; 本项目生产过程中将严格采取环保和安全措施，减少污染物排放。; 符合. 环境风险防控要求。加强风险防控体系建设，强化工业园区和聚集区内企业环境风险防范设施建设和正常运行监管，加强重点环境风险监控企业应急预案制定，建立企业隐患排查整治常态化监管机制。; 本项目在落实本次环评提出的风险防范措施的前提下，存在的风险可接受。; 符合. 能源资源利用要求。进工业园区和聚集区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求，鼓励使用清洁能源，提高资源能源利用效率。禁燃区内禁止新、改、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。推广使用清洁能源车。因地制宜推进冬季清洁取暖。; 本项目能源来源为供电电网且用电量较少，无燃料用量。; 符合. - 综上分析，本项目符合“三线一单”要求。 - 4、与《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021-2025年）的通知》（鲁环委办〔2021〕30号）符合性分析 - 表1-4 与鲁环委办〔2021〕30号文符合性分析 文件要求; 本项目情况; 符合性. 淘汰 低效 落后 产能; 聚焦钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工8个重点行业，加快淘汰低效落后产能。严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，按照《产业结构调整指导目录》，对“淘汰类”落后生产工艺装备和落后产品全部淘汰出清。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）中淘汰类项目，不属于以上重点行业。; 符合. 有序推进“两高”项目清理工作，确保“三个坚决”落实到位，未纳入国家规划的炼油、乙烯、对二甲苯、煤制油气项目，一律不得建设。; 本项目不属于“两高”项目。; 符合. 压减煤炭消费量; 对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用工厂余热、电厂热力、清洁能源等进行替代。新、改、扩建熔化炉、加热炉、热处理炉、干燥炉原则上使用清洁低碳能源，不得使用煤炭、重油。; 本项目采用电能加热，不使用煤炭。; 符合. 优化货物运输方式; 优化交通运输结构，大力发展铁港联运，基本形成大宗货物和集装箱中长距离运输以铁路、水路或管道为主的格局。PM2.5和O3未达标的城市，新、改、扩建项目涉及大宗物料运输的，应采用清洁运输方式。; 项目采用符合环保要求的汽车运输。; 符合. 严格 扬尘污染管控; 加强施工扬尘精细化管控，建立并动态更新施工工地清单。全面推行绿色施工，将扬尘污染防治费用纳入工程造价，各类施工工地严格落实扬尘污染防治措施，其中建筑施工工地严格执行“六项措施”。规模以上建筑施工工地安装在线监测和视频监控设施，并接入当地监管平台。加强执法监管，对问题严重的依法依规实施联合惩戒。; 项目施工期主要为设备安装，位于车间内，采取洒水降尘等措施。; 符合. - 5、与《山东省环境保护条例》符合性分析 表1-5 与《山东省环境保护条例》符合性分析一览表 文件要求; 本项目情况; 符合性. 禁止建设不符合国家和省产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染环境的生产项目; 本项目属于2625有机肥料及微生物肥料制造，不属于上述行业。. 县级以上人民政府应当根据产业结构调整和产业布局优化的要求，引导工业企业入驻工业园区；新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区。; 项目租赁现有厂房进行建设，本项目位于齐陵街道新兴产业集聚区。; 符合. 排污单位应当采取措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、医疗废物、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、光辐射、电磁辐射等对环境的污染和危害，其污染排放不得超过排放标准和重点污染物排放总量控制指标。实行排污许可管理的排污单位，应当按照排污许可证规定的污染物种类、浓度、排放去向和许可排放量等要求排放污染物。; 企业在运营期严格落实本报告提出的环保治理措施，污染物不超过排放标准和重点污染物排放总量控制指标。项目建设完成后将依法领取排污许可证。; 符合. 新建、改建、扩建建设项目，应当根据环境影响评价文件以及生态环境主管部门审批决定的要求建设环境保护设施、落实环境保护措施。环境保护设施应当与主体工程同时设计、同时施行、同时投产使用。; 项目属于新建项目，将严格落实环境影响评价文件以及生态环境主管部门审批决定的要求建设环境保护设施、落实环境保护措施及“三同时”政策。; 符合. - 6、与《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知》（鲁环字〔2021〕58号）符合性分析 表1-6 与鲁环字〔2021〕58号文符合性分析一览表 文件要求; 本项目情况; 符合性. 认真贯彻执行产业政策。新上项目必须符合国家产业政策要求，禁止采用国家公布的淘汰工艺和落后设备，不得引进耗能高、污染大、生产粗放、不符合国家产业政策的项目。各级立项部门在为企业办理手续时，要认真对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》（如有更新，以更新后文件为准），对鼓励类项目，按照有关规定审批、核准或备案；对限制类项目，禁止新建，现有生产能力允许在一定期限内改造升级；对淘汰类项目，市场主体不得进入，行政机关不予审批。; 本项目符合产业政策，不属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）中鼓励类、限制类、淘汰类，属于允许建设项目。; 符合. 强化规划刚性约束。新上项目必须符合国土空间规划、产业发展规划等要求，积极引导产业园区外“散乱污”整治搬迁改造企业进入产业园区或工业集聚区，并鼓励租赁标准厂房。按照“布局集中、用地集约、产业集聚、空间优化”的原则，高标准制定产业发展规划，明确主导产业、布局和产业发展方向，引导企业规范化、规模化、集约化发展。; 本项目租赁现有厂房进行建设，位于齐陵街道新兴产业集聚区。; 符合. 科学把好项目选址关。新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或工业集聚区。各市要本着节约利用土地的原则，充分考虑项目周边环境、资金投入、推进速度等关键要素，合理选址，科学布局，切实做到符合用地政策，确保规划建设的项目有利于长远发展。; 符合. 严把项目环评审批关。新上项目必须严格执行环评审批“三挂钩”机制和“五个不批”要求，落实“三线一单”生态环境分区管控要求。强化替代约束，涉及主要污染物排放的，必须落实区域污染物排放替代，确保增产减污；涉及煤炭消耗的，必须落实煤炭消费减量替代，否则各级环评审批部门一律不予审批通过。; 项目严格落实“三线一单”生态环境分区管控要求，污染物达标排放，且满足倍量替代要求。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建 设 内 容 | - 1、项目基本情况及建设内容 - 山东海益施生物科技有限公司成立于2024年08月26日，注册地位于山东省淄博市临淄区齐陵街道002乡道与014乡道交叉口东220米，法定代表人为武振华。经营范围包括生物有机肥料研发；肥料销售；复合微生物肥料研发；肥料生产。 - 项目名称：2000t/a微生物菌剂产品（复配）项目； - 建设单位：山东海益施生物科技有限公司； - 建设性质：新建； - 建设地点：山东省淄博市临淄区齐陵街道002乡道与014乡道交叉口东220米； - 项目投资：总投资为2000万元，其中环保投资50万元。 劳动定员与劳动制度：项目劳动定员10人，实行单班工作制，每班8小时，年工作300天，年工作2400小时。 建设内容及规模：项目租赁已建成厂房、仓库，购置粉碎机、卧式搅拌机、灌装机等配套生产设备，将原辅材料通过粉碎、搅拌、灌装等工艺制得微生物菌剂产品，项目建成后可实现2000t/a微生物菌剂的生产能力，项目微生物菌剂主要促进植物生长，提高抗逆性，减少化肥的使用，提高有机物的分解能力，修复土壤。 - 2、项目组成 表2-1 项目组成一览表 工程名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 1座1层，钢结构，建筑面积约500m2，购置灌装机、粉碎机、卧式搅拌机等设备，生产2000t/a微生物菌剂; 租赁，已建成. 辅助工程; 办公室; 办公区位于仓库内西北角; /. 储运工程; 仓库; 1座1层，建筑面积约778m2，西侧为成品暂存，东侧为原辅材料暂存; 租赁，已建成. 公用工程; 供水系统; 新鲜用水量为150m3/a，用水由临淄区供水管网供给; 依托现有供水管网. 供电系统; 用电量1万kWh/a，用电由临淄区供电管网供给; 依托现有供电管网. 环保 工程; 废气处理; 粉剂生产线粉碎（出料口）、上料、混料、分装颗粒物及水剂生产线上料颗粒物分别经集气罩收集后进入同一台布袋除尘器处理，处理后通过15m高排气筒DA001达标排放。; /. 废水处理; 生活污水经化粪池处理后委托环卫部门定期清运，不外排。; /. 噪声处理; 选用低噪声设备，隔声、减振，同时采用合理的布局进行车间隔声及距离衰减。; /. 固废处理; 生活垃圾收集后由环卫部门统一处理。废包装统一收集后外售处理，除尘器粉尘统一收集后回用于生产；废润滑油、废润滑油桶收集后危废间暂存，定期委托有资质的单位处置。一般固废库及危废库均位于2#厂房内。; /. - 3、项目产品方案 - 项目产品方案见下表。 表2-2 产品方案一览表 序号; 产品名称; 单位; 产量; 备注; 执行标准. 1; 微生物菌剂（粉剂）; t/a; 800; 粉剂，10kg/袋、20kg/袋; 农用微生物菌剂（GB20287-2006）. 2; 微生物菌剂（水剂）; t/a; 1200; 水剂，10kg/桶、20kg/桶. - 4、主要生产设备 - 项目主要生产设备见下表。 表2-3 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 参数; 数量 （台/套）; 备注. 微生物菌剂（粉剂）生产设备. 1; 粉碎机; HDF-1; 1t/h; 2; 粉碎. 2; 绞龙提升机; QZJL-1; 5kw，3t/h; 3; 上料. 3; 热缩封口机; ZDRF-1; 0.8kw; 3; 分装. 4; 粉剂自动称重一体机; ZDFZ-1; 0.5t/h; 2; 上料. 5; 半自动粉剂分装机; BZDFZ-1; 2t/h; 2; 分装. 6; 卧式搅拌机; HDJB-1; 30kw; 2; 混料. 微生物菌剂（水剂）生产设备. 1; 四头灌装机; ZDG-4; 0.5-1t/h; 3; 灌装. 2; 立式双头灌装机; ZDS-1; 0.2-0.5t/h; 3; 灌装. 3; 小型连续灌装机; ZDX-1; 0.1-0.3t/h; 3; 灌装. 4; 高速剪切机; LZJ-1; 30kw; 2; 剪切分散. 5; 自动旋盖机; ZDTB-1; 0.5kw; 2; 灌装. 6; 蒸汽发生器; ZQF-48; 48kw; 1; 搅拌溶解. 7; 液体储料罐; QZC-1; 1.5m³; 4; 成品储存. 8; 电磁封口机; LXF-1; 3kw; 2; 包装. 9; 自动连续喷码机; QZPM-1; 0.5kw; 2; 打包. 10; 自动贴标机; ZDTB-1; 0.5kw; 2; 打包. 11; 不锈钢搅拌罐; ZDJB-1; 1.5m³; 2; 搅拌溶解. 12; 灌装传送带; QZCS-1; 1.5kw; 2; 灌装. 13; 胶体磨砂磨机; QZSM-1; 20kw，2m³/h; 1; 剪切分散. 通用设备. 1; 3t地磅; QZDB-1; /; 1; 运输. 2; 空气压缩机; QZYSJ-1; /; 2; /. 3; 自动打包机; ZDDB-2; /; 2; 包装. 4; 封箱机; QZFX-1; /; 2; 包装. 5; 菌剂生产罐; QZFJ-1; 3kw，0.5m³; 2; 储存. 6; 3t叉车; HL-03; /; 2; 运输. 环保设备. 1; 布袋除尘器; /; /; 1; /. 5、主要原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料及能源消耗具体见下表。 表2-4 项目主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 最大储存量; 规格. 微生物菌剂（粉剂）. 1; 生化黄腐酸钾; t/a; 400; 20; 粉剂/袋装，20kg/袋. 2; 枯草芽孢杆菌; t/a; 45; 5; 粉状/袋装，20kg/袋. 3; 哈茨木霉菌; t/a; 5; 1; 粉状/袋装，20kg/袋. 4; 无水镁; t/a; 80; 5; 袋装，20kg/袋. 5; 硫铵; t/a; 270; 15; 袋装，20kg/袋. 微生物菌剂（水剂）. 1; 生化黄腐酸钾 （浓度1.2kg/L）; t/a; 1000; 10; 液体/桶装，20kg/桶. 2; 枯草芽孢杆菌; t/a; 70; 5; 粉状/袋装，20kg/袋. 3; 哈茨木霉菌; t/a; 45; 5; 粉状/袋装，20kg/袋. 4; 葡萄糖; t/a; 85; 5; 粉状/袋装，20kg/袋. 5; 防腐剂; t/a; 1; 1; 粉状/桶装，25kg/桶. 其他. 1; 润滑油; t/a; 1; 1; 桶装，25kg/桶. 2; 包装桶; 个/a; 90000; 10000; 箱装. 3; 包装袋; 个/a; 90000; 10000; 袋装，铝箔材质. 4; 纸箱; 个/a; 45000; 5000; /. 能源. 1; 新鲜水; m3/a; 150; /; 由临淄区市政自来水管网提供. 2; 电; 万kWh/a; 1; /; 由临淄区供电网提供. 3; 纯水; m3/a; 42; /; 外购，供给电蒸汽发生器. 表2-5 主要原辅材料理化特性 名称; 理化特性. 生化黄腐酸钾; 黄腐酸钾是矿物质活性钾元素肥，从天然腐植酸中提取的短碳链分子结构物质，是一种多价酚型芳香族化合物与氮化合物的缩聚物，外观为棕褐色粉末，香甜气味，系纯天然发酵品，无任何毒副作用。. 硫铵; 硫酸铵是一种无机物，化学式为（NH4）2SO4，白色结晶性粉末。熔点： 230-280℃。无气味。280℃以上分解。水中溶解度：0℃时70.6g，100℃ 时103.8g。不溶于乙醇和丙酮。0.1mol/L水溶液的pH为5.5。相对密度 1.77。硫酸铵主要用作肥料，适用于各种土壤和作物。. 无水镁; 无水硫酸镁：是一种含镁的化合物，分子式为MgSO4，为无色或白色晶体或粉末，无臭、味苦，有潮解性，用于制药以及印染工业，也可做干燥剂、饲料、肥料或复合肥料。硫酸镁的主要用途是在农业中用以纠正缺镁的土壤（由于镁在叶绿素和光合作用中的作用，镁是一种必需的植物营养素）。. 枯草芽孢杆菌; 枯草芽孢杆菌（Bacillus subtilis），是芽孢杆菌属的一种，CAS号68038-70-0。单个细胞0.7～0.8×2～3微米，着色均匀。无荚膜，周生鞭毛，能运动。革兰氏阳性菌，可形成内生抗逆芽孢，芽孢0.6～0.9×1.0～1.5微米，椭圆到柱状，位于菌体中央或稍偏，芽孢形成后菌体不膨大。生长、繁殖速度较快，菌落表面粗糙不透明，污白色或微黄色，在液体培养基中生长时，常形成皱醭，是一种需氧菌。枯草芽孢杆菌是一种广泛应用于农业的有益微生物，具有改良土壤、促进植物生长、增强抗病性、减少病害发生等多重作用。 枯草芽孢杆菌是环境中的常见菌种，被国际卫生机构（WHO、FDA）认可为安全菌株。为非致病性微生物，在正常条件下对人类、动物和植物无害。具有高效分解有机物的能力，可降解纤维素、蛋白质、淀粉等复杂物质，是自然生态系统中物质循环的重要参与者。其代谢产物（如酶、有机酸）也能促进其他微生物的降解活动。枯草芽孢杆菌在营养匮乏时会形成芽孢，但在适宜条件下会重新萌发为活跃菌体并参与降解。菌体细胞和芽孢最终会被环境中的其他微生物（如真菌、噬菌体）分解，不会造成长期残留或污染。枯草芽孢杆菌主要通过好氧呼吸分解有机物（如糖类、蛋白质），终产物为二氧化碳、水及小分子有机酸（如乳酸、乙酸），这些物质无刺激性气味。. 哈茨木霉菌; 哈茨木霉菌的菌丝纤细无色，具分隔，多分枝。分生孢子梗从菌丝的侧枝上生出，对生或互生，一般有2-3次分枝，着生分生孢子的小梗瓶形或锥形。分生孢子多为球形，孢壁具小疣突，蓝绿色。在PDA培养基上菌落初为白絮状，后为暗绿色。哈茨木霉菌既可通过寄生、拮抗的作用与其他微生物建立敌对行为，也与很多作物产生互利共生行为。哈茨木霉菌在植物根系定殖并且产生刺激植物生长和诱导植物防御反应的化合物，改善根系的微环境，增强植物的长势和抗病能力，提高作物的产量和收益。 哈茨木霉菌是一种广泛应用于农业和环保领域的真菌，被国际机构列为安全微生物，广泛用于有机农业。目前无明确证据表明其对人类或动物具有致病性。哈茨木霉菌通过分泌植物激素或增强养分吸收能力溶解土壤中的磷、铁等。作为生物防治剂，它能通过竞争、寄生或产生抗生素抑制病原真菌，保护植物根系。能分泌纤维素酶、几丁质酶等分解有机物，参与碳氮循环，部分菌株可用于生物修复，降解农药残留或有机污染物，因此，哈茨木霉菌在自然环境中可降解且生态友好。哈茨木霉菌在分解有机物时，主要通过分泌酶类将大分子物质分解为小分子糖类、氨基酸、有机酸等，这些产物本身无挥发性、气味极微弱。. 防腐剂; 食品级苯甲酸钠，为白色颗粒或结晶性粉末，无臭或略带安息香的气味，极易溶于水，水溶液呈微碱性，微溶于乙醇，溶于甘油和甲醇，常用作防腐剂、缓蚀剂等，广泛应用于水处理、食品、医药等领域。. 6、公用工程 6.1给水 本项目运营期用水主要为生活用水和蒸汽发生器用水。 ①生活用水 本项目劳动定员10人，生活用水按照50L/（人• d）计，全年工作300d，新鲜水用水量为150m3/a。 ②蒸汽发生器用水 项目水剂产品生产工艺中搅拌溶解环节，冬季需通过蒸汽加速溶解，由电热蒸汽发生器提供，年运行时间约为600h，根据企业提供资料，所需蒸汽量约为40t/a。考虑存在一定比例的水损失，本次评价按照5%计，则项目蒸汽发生器用水量约为42m3/a，定期补充损耗。蒸汽通过管道进入搅拌罐直接直接接触物料，蒸汽损耗量较大按照35%计，剩余65%以蒸汽冷凝水形式进入搅拌的物料中，无废水外排。 6.2排水 本项目废水仅为生活污水，生活污水产生量按照用水量的80%计算，则生活污水产生量为120m3/a，经化粪池处理后委托环卫部门定期清运，不外排；本项目水平衡见图1： 图1 项目水平衡图（单位：m3/a） 6.3供电 项目用电量约为1万kWh/a，由临淄区供电网供给。 - 7、平面布置 项目位于临淄区齐陵街道002乡道与014乡道交叉口东220米，位于淄博荣飞塑料制品有限公司北侧，与荣飞公司共用一个出入口。进入本项目厂区北侧厂房为生产车间，南侧厂房为仓库。生产设备位于生产车间中部，原料暂存、成品暂存均在南侧仓库，办公区设在仓库西北角处。厂区内功能分区明确、流线组织合理，有利于厂区管理。生产车间平面布置详细情况见附图6。 8、环保投资与建设内容 本项目总投资2000万元，环保投资为50万元，占总投资的2.5%，环保建设内容见下表。 表2-6 工程环保设施（措施）及投资估算一览表 序号; 项目名称; 处理方式; 投资（万元）. 1; 废气; 粉剂生产线粉碎（出料口）、上料、混料、分装颗粒物及水剂生产线上料颗粒物分别经集气罩收集后进入同一台布袋除尘器处理，处理后通过15m高排气筒DA001排放。; 17. 2; 废水; 生活污水经化粪池处理后委托环卫部门定期清运，不外排。; 3. 3; 噪声; 选用低噪声设备，隔声、减振，同时采用合理的布局进行车间隔声及距离衰减。; 2. 4; 固废; 仓库西南角设置一般固废库及危废库。; 3. 5; 防渗; 生产车间及仓库做防渗处理; 25. 合计; 50. |
| --- | --- |
| 工 艺 流 程 和 产 排 污 环 节 | - 1、工艺流程 - （1）微生物菌剂（粉剂）工艺流程 图2 项目生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： - ①粉碎 - 外购的黄腐酸钾粉末易板结，使用前需进行使用粉碎机将其粉碎成粉末，粉碎过程密闭，出料口产尘后收集处理。出料时间约2h/d。 - 产污节点：粉碎粉尘G1、废包装S1、设备噪声N - ②上料 - 将外购的原料（枯草芽孢杆菌、哈茨木霉菌）及粉碎后的黄腐酸钾粉末分别投入上料斗，硫铵和无水镁分别经人工投入上料斗，硫铵主要用于增加其他中量元素的含量，无水镁防止板结。上料时间约2h/d。 - 产污节点：上料粉尘G2、废包装S1、设备噪声N - ③混料 - 各物料投料至上料斗后，通过绞龙提升至卧式搅拌机充分混料，项目混料为物理混合，混料过程密闭，搅拌机上方设置出气口。 - 产污节点：搅拌粉尘G3、设备噪声N - ④分装、打包 搅拌后的物料经过输送皮带进入分装机料仓，进行产品分装，分装完成后由热缩封口机经包装袋封口后打包入库。封口环节包装袋为铝箔材质，热缩封口过程无VOCs产生。 - 产污节点：分装粉尘G4、废包装S2、设备噪声N - （2）微生物菌剂（水剂）工艺流程 图2 项目生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： - ①上料 - 将外购原料（枯草芽孢杆菌、哈茨木霉菌、葡萄糖）分别经人工投料至搅拌罐中，上料时间约2h/d。 - 产污节点：上料粉尘G2、废包装S1、设备噪声N - ②搅拌溶解 - 粉状物料投加完成后，加入黄腐酸钾液体进行搅拌，使各种原料充分混合，混合原料为物理混合。蒸汽发生器仅在冬季气温较低天气使用，通过电加热产生蒸汽，加快搅拌溶解速度，温度约100℃左右，有蒸汽产生即可。蒸汽通过管道直接进入搅拌罐内，蒸汽遇到低温液体形成少量冷凝水混入低温液体释放热量，无冷凝水外排。 - 产污节点：设备噪声N - ③剪切分散 搅拌溶解后的物料再通过高速剪切机利用转子高速旋转产生剪切力，分散或乳化液体中的颗粒，使液体材料充分溶解。然后加入一定量的防腐产品，防止微生物菌大量繁殖从而造成成品膨胀，出现质量问题。再经胶体磨通过机械内部摩擦，将液体物料细化至胶体或微米的液体，从而将液体达到更好的状态。 - 产污节点：设备噪声N - ④灌装、打包 搅拌后的物料经过管道进入液体储料罐，经灌装机灌装装桶后打包入库。 - 产污节点：废包装S1、设备噪声N 2、产排污环节 （1）废水 本项目产生的生活污水经化粪池处理后委托环卫部门定期清运，不外排。 - （2）废气 - 粉剂生产线粉碎、上料、混料、分装废气及水剂生产线上料废气分别经集气罩收集后进入布袋除尘器处理，处理后通过15m高排气筒DA001排放。通过对原辅材料理化性质分析，项目原料中所用菌株均不无异味，无臭气产生。 - （3）噪声 - 本项目噪声主要为生产过程中的各机械设备运行时产生的噪声，其声压级约在70~85dB(A）之间。 - （4）固体废物 - 本项目生产过程中产生的固废主要为生活垃圾、废包装、除尘器粉尘、废润滑油、废润滑油桶。 - 表2-7 产污环节分析一览表 类型; 污染物产生工序; 污染物名称; 措施. 废气; 粉碎; 颗粒物; 集气罩收集+布袋除尘器+15m高排气筒DA001. 上料; 颗粒物. 混料; 颗粒物. 分装; 颗粒物. 废水; 生活污水; COD、氨氮; 化粪池处理后环卫部门定期清运，不外排. 固废; 职工生活; 生活垃圾; 由环卫部门统一清运. 原辅材料、包装; 废包装; 收集后外售. 废气处理; 除尘器粉尘; 回用于生产. 设备维护; 废润滑油; 委托有资质的单位处置. 设备维护; 废润滑油桶; 委托有资质的单位处置. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租赁已建成厂房进行建设，项目所租赁车间为项目法定厂界。厂房原为仓库，目前所租赁的两座厂房均已空置，无与项目有关的原有环境污染问题。 根据附图6 ，项目与淄博荣飞塑料制品有限公司在同一厂区内，共用一个出入口本。淄博荣飞塑料制品有限公司主要项目为年产1400t/a塑料制品改建项目，本项目环评期间，荣飞公司项目环保手续尚在报批中。通过现场踏勘，荣飞公司项目主要采用聚乙烯、聚丙烯、钙粉通过混合、熔融挤出、冷却、切粒等工艺制得改性母料，主要环境污染为颗粒物、VOCs以及噪声、固废等。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 根据淄博市生态环境局2024年2月7日发布的《2023年12月份及全年环境空气质量情况通报》，临淄区2023年度环境空气质量状况及达标判断结果如下： - 表3-1 2023年临淄区环境空气质量状况及评价结果一览表 污染物; 评价指标; 现状浓度; 标准值; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 12ug/m3; 60ug/m3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 31ug/m3; 40ug/m3; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 75ug/m3; 70ug/m3; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 40ug/m3; 35ug/m3; 不达标. CO; 24h平均第95百分位数; 1.7mg/m3; 4mg/m3; 达标. O3; 日最大8h平均第90百分位数; 191ug/m3; 160ug/m3; 不达标. 区域大气环境质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准，由公开发布的环境质量数据可知，区域 O3、PM10、PM2.5 不满足空气质量标准要求，大气环境质量现状不达标。超标原因主要是北方冬季少雨多风，导致扬尘增加，并且与区域内企业排放废气有关。 - 为了不断改善区域环境质量，淄博市发布了《淄博市2024年大气污染防治“九大攻坚突破”行动方案》，方案指出，要坚持精准治污、科学治污、依法治污，深入推进产业结构绿色转型，加速能源清洁低碳高效发展，着力优化交通运输结构，扎实开展工业污染深度治理，科学精准做好重污染天气应对工作，强化社会面源污染防治，推动全市大气环境质量持续改善。要严格落实“全员环保”机制，层层压实责任，加强督促指导，实现跨部门、跨层级、跨区域协同治理。 2、声环境 本项目位于临淄区齐陵街道新兴产业集聚区内，项目所在区域噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。项目厂界外50m范围无声环境敏感目标。。 3、地表水环境 本项目周围最近的地表水为淄河，淄河该段水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。淄河已断流多年，所在区域仅为观光湖，无所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，无生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论，无近3年的规划环境影响评价的监测数据。本项目运营过程中产生的生活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清运，不外排，对地表水无影响。 4、生态环境 本项目属于齐陵街道新兴产业集聚区，租赁现有厂房进行生产，未新增用地且用地范围内无生态环境保护目标。临淄区位于淄博市的东北部，由于长期的农业、工业生产活动，该区域的自然生态已为人工生态代替，人工植被以作物栽培为主，主要作物有玉米、小麦、棉花、蔬菜和瓜果，无珍稀濒危保护植物分布。 5、地下水、土壤 拟建项目位于临淄区齐陵街道办，齐陵水源地位于临淄区东南部齐陵街道办一带，开采目的层为奥陶系及寒武系上统 灰岩，属于中小型断陷盆地构造型岩溶承压水水源地。设一级保护区，以开采井为圆心，半径 50 米的圆形区域，分别位于齐陵街道办内西龙池村附近、石庙孝陵附近、天齐渊纯净水厂。设准保护区四至范围为东至益都断层和高家孝陵断层，西至淄河断裂带，南至淄博市界，北至刘营、孙家徐姚、安乐店断层范围内的区域（一级保护区范围除外）。根据附图7，拟建项目建设位置不位于齐陵水源地范围内。 本项目租赁现有厂房进行生产，根据现场勘查，车间、厂区地面等已做防渗处理，基本切断了对地下水、土壤环境污染途径，可不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 6、电磁辐射 本项目不属于电磁辐射类项目，不需对项目电磁辐射现状开展监测与评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标见下表。 表3-2 主要环境保护目标一览表 保护目标; 影响要素; 距厂界方位、距离; 保护级别. 毛家村; 大气环境; 厂界东约330米; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 无; 声环境; 厂界四至50米; 《声环境质量标准》2类标准. 淄河; 地表水环境; 项目北约2000米; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类. 齐陵水源地; 地下水环境; 厂界东约1600米; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类. 生态环境; 项目不涉及. |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 1、废气 本项目运营期有组织颗粒物织执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1中重点控制区排放浓度限值（10mg/m3）；无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求（1.0mg/m3）。 - 2、废水 - 本项目运营过程中产生的生活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清运，不外排。 3、噪声 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表3-3 环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. 4、固体废物排放标准 一般固体废物厂内暂存应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关要求，采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，管理过程中还应满足《一般工业固体废物管理台账制定指南(试行)》(公告2021年第82号)要求。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。 |
| 总量 控制 指标 | 1、废气： 根据《关于统筹使用“十四五”建设项目主要大气污染物总量指标的通知》（淄环函〔2021〕55号）总量指标使用原则，项目属于细颗粒物年平均浓度超标区，实行二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物排放总量指标2倍消减替代。 本项目建成后全厂颗粒物排放量为0.066t/a，项目位于临淄区，属于细颗粒物年均浓度不达标区，所排放的污染物应进行2倍替代，所需替代量为颗粒物：0.132t/a。 2、废水： 本项目产生的废水主要为职工生活污水。本项目产生的生活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清运，不外排。无需申请COD、氨氮总量指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 拟建项目施工期工程建设主要为室内生产设备安装，不涉及土方开挖等内容，施工期环境影响是局部的、短暂的，施工结束后影响消失，对周围环境影响较小。 本次环评针对施工期设备安装时产生的噪声做出如下防范措施： - 合理安排设备安装时间，避免夜间安装； - 设备安装时应关闭车间门、窗，对噪声进行阻隔； - 安装时应对设备轻拿轻放，避免出现尖锐噪声。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 1、废气 - 1.1源强分析 （一）有组织废气 项目微生物菌剂产品为粉剂及水剂，水剂微生物菌剂生产线仅产生少量上料粉尘，粉剂生产线在各工序（粉碎、上料、混料、分装）均会产生一定量的废气，产生的废气污染物主要为颗粒物。 ①水剂生产线上料废气 本项目水剂微生物菌剂产品中菌剂和葡萄糖上料投料过程中会产生一定量的粉尘，菌剂和葡萄糖用量为200t/a，参考《逸散性工业粉尘控制技术》（美国俄亥俄州环境保护局和污染工程分公司编著）排放因子为0.1kg/t，则水剂微生物菌剂上料工序颗粒物产生量为0.02t/a。 ②粉剂生产线粉碎、上料、混料、分装粉尘 项目粉剂微生物菌剂产品生产过程中黄腐酸钾（粉剂）先经粉碎，在与其他原辅料上料、混料、分装，制得产品。粉碎（出料口）、上料、混料、分装过程会产生一定量的粉尘。 黄腐酸钾（粉剂）粉碎工序密闭，出料口粉尘参考《逸散性工业粉尘控制技术》（美国俄亥俄州环境保护局和污染工程分公司编著）排放因子为0.1kg/t进行核算，黄腐酸钾（粉剂）粉剂用量为400t/a，则颗粒物产生量为0.04t/a； 上料工序粉尘参考《逸散性工业粉尘控制技术》（美国俄亥俄州环境保护局和污染工程分公司编著）排放因子为0.1kg/t进行核算，原材料总用量为800t/a，则颗粒物产生量为0.08t/a； 混料工序粉尘参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》(2625 有机肥料及微生物肥料制造行业系数手册）中“产品有机肥、生物有机肥，原料农业废弃物、加工副产品混配工段产污系数（0.37kg/t-产品）进行核算，原材料总用量为800t/a，则颗粒物产生量为0.296t/a； 分装工序粉尘参考《逸散性工业粉尘控制技术》（美国俄亥俄州环境保护局和污染工程分公司编著）排放因子为0.1kg/t进行核算，原材料总用量为800t/a，则颗粒物产生量为0.08t/a； 综合以上，水剂、粉剂产品在生产中颗粒物总产生量为0.516t/a，项目各产尘节点分别设置集气罩，颗粒物经收集后合并通过1台布袋除尘器处理（收集效率92%计，处理效率95%），则收集量为0.475t/a，未收集量为0.041t/a，以无组织形式排放。颗粒物经处理后DA001排气筒排放量为0.025t/a，风量为5000m3/h，年运行时间2400h，项目各产尘环节同时运行时排放速率为0.011kg/h，排放浓度2.083mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1中重点控制区的大气污染物排放浓度限值（10mg/m³）。 废气量确定依据： 参考《大气污染控制工程》（高等教育出版社）中的集气罩设计规范，集气罩设计风量按下式计算： 式中： Q—排风量（m3/s）； K—考虑沿高度速度分布不均的安全系数，通常取K=1.4； P—罩口敞开面周长； H—罩口距污染源的距离（污染源与集气罩距离取0.3m）； Vx—控制速度（取0.3m/s）。 项目在各产尘点分别设置集气罩所需风量见下表，DA001最低风量要求为4717.4m3/h，配备的风机风量取5000m3/h，风量均满足《大气污染控制工程》要求。 - 表4-1 集气罩收集风量核算表 工序; 集气罩数量; 边长（m）; 边长（m）; 周长P（m）; 系数K; 距离H（m）; 速度V（m/s）; 风量m3/h. 粉碎; 2; 0.2; 0.2; 1.6; 1.4; 0.3; 0.3; 725.8. 上料; 2; 0.2; 0.2; 1.6; 1.4; 0.3; 0.3; 725.8. 混料; 2; 0.3; 0.3; 2.4; 1.4; 0.3; 0.3; 1088.6. 分装; 2; 0.3; 0.3; 2.4; 1.4; 0.3; 0.3; 1088.6. 水剂上料; 2; 0.3; 0.3; 2.4; 1.4; 0.3; 0.3; 1088.6. （二）无组织废气 项目无组织废气主要为未被收集的颗粒物，根据上文分析，排放量为0.041t/a。 项目无组织颗粒物污染防治措施： - ①加强生产管理、按相关技术导则和规范合理安装集气装置，将集气罩尽可能包围并靠近污染源，减小吸气范围，保证生产过程中废气的收集效率，以减少无组织废气的排放； - ②选用高质量的设备，提高安装质量，加强生产设备的密闭性，尽量减少废气从设备缝隙中无组织排放，须定期进行检修维护，保证收集效果； - ③在车间外侧合理设置绿化，降低无组织排放废气的影响。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.2废气达标排放分析： 本项目运营期废气产生及排放情况详见下表。 表4-2 污染物产排情况一览表（有组织） 产污环节; 污染物 种类; 产生量t/a; 产生浓度mg/m3; 治理设施; 排放口编号; 处理能力m3/h; 收集效率%; 去除效率%; 年工作时间 h; 是否可行技术; 排放形式; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 国家及地方污染物排放标准; 达标情况. 名称; 浓度限值mg/m3; 速率限值kg/h. 水剂上料; 颗粒物; 0.019; 1.667; 布袋除尘器; DA001; 5000; 92; 95; 2400; 是; 有组织; 0.025; 0.011; 2.083; DB37/2376-2019; 10; /; 达标. 粉碎（出料口）; 颗粒物; 0.038; 3.333. 上料; 颗粒物; 0.076; 6.667. 混料; 颗粒物; 0.281; 24.667. 分装; 颗粒物; 0.076; 6.667. 表4-2.1 污染物产排情况一览表（无组织） 产污环节; 排放口编号; 污染物 种类; 产生量t/a; 治理设施; 处理能力m3/h; 收集效率%; 去除效率%; 年工作时间h; 是否可行技术; 排放形式; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 国家及地方污染物排放标准. 名称; 浓度限值mg/m3; 速率限值kg/h. 集气罩未收集到的; 厂界; 颗粒物; 0.041; /; /; /; /; /; /; 无组织; 0.041; /; /; DB37/2376-2019; 1.0; /. 根据《排污单位自行监测技术指南 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料和微生物肥料》（HJ 1088—2020），本项目监测计划详见下表： 表4-3 废气排放口信息及检测要求信息表 排放口编号; 排放口名称; 排放口类型; 排放口地理坐标; 排气筒参数; 污染物种类; 执行标准; 排放限值; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 经度; 纬度; 高度 （m）; 出口内径 （m）; 排气温度 （℃）; 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）. - DA001; 颗粒物排放口; 一般排放口; 118.41513630; 36.81521442; - ≥15; - 0.4; - 20; 颗粒物; DB37/2376-2019; 10; /; 排气筒进出口; 颗粒物; - 1次/半年. - 厂界; /; /; /; /; - /; - /; - /; 颗粒物; DB37/2376-2019; 1.0; /; 厂界; 颗粒物; - 1次/半年. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.3非正常工况 本项目非正常工况主要是污染物排放控制措施达不到应有效率，即除尘器失效，造成排气筒废气污染物未经净化直接排放，其排放情况见下表。 表4-4 非正常工况下废气排放源强一览表 事故源; 污染物; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 持续时间; 频次; 排放量kg/a; 应对 措施. DA001; 颗粒物; 43.001; 0.22; 1h; 1次/a; 0.22; 停车检修. 由上表可知，非正常工况下DA001排气筒颗粒物排放浓度不满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）相关限值要求（颗粒物：10mg/m3）。由于发生非正常工况排放次数较少，且排放时间较短，建设单位能够及时采取措施处理，不会对周围大气环境造成长期影响。 1.4废气污染治理可行性分析 本项目属于2625有机肥料及微生物肥料制造，根据《排污许可证申请与核发技术规范磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料及微生物肥料工业》（HJ 864.2-2018）中污染防治措施可行技术分析，本项目粉尘废气采用布袋除尘器治理，为可行技术。 1.5监测要求 - 项目排放口情况及监测要求详见表4-3。 - 2、废水 本项目仅产生生活污水，经化粪池处理后由环卫部门定期清运，不外排。对附近地表水环境基本无影响。 - 3、噪声 本项目噪声主要为生产过程中的各机械设备运行时产生的噪声，其声压级约在70-85dB(A）之间。项目噪声源治理措施及效果如下： 表4-5主要噪声设备噪声治理措施及效果表 序号; 建筑物名称; 声源名称; 数量; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. 单台噪声; 声功率级; X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 1; 生产车间; 四头灌装机; 3; 75; 79.8; 采用低噪声设备，采取隔声降噪措施，合理布局; 33; 13; 1.2; 东; 12; 50.9; 8; 20; 30.9; 1. 75; 79.8; 33; 13; 1.2; 南; 13; 50.6; 20; 30.6; 1. 75; 79.8; 33; 13; 1.2; 西; 33; 48.9; 20; 28.9; 1. 75; 79.8; 33; 13; 1.2; 北; 2.5; 61.1; 20; 41.1; 1. 2; 立式双头灌装机; 3; 75; 79.8; 33; 12; 1.2; 东; 12; 50.9; 20; 30.9; 1. 75; 79.8; 33; 12; 1.2; 南; 12; 50.9; 20; 30.9; 1. 75; 79.8; 33; 12; 1.2; 西; 33; 48.9; 20; 28.9; 1. 75; 79.8; 33; 12; 1.2; 北; 3.5; 58.4; 20; 38.4; 1. 3; 小型连续灌装机; 3; 75; 79.8; 33; 11; 1.2; 东; 12; 50.9; 20; 30.9; 1. 75; 79.8; 33; 11; 1.2; 南; 11; 51.2; 20; 31.2; 1. 75; 79.8; 33; 11; 1.2; 西; 33; 48.9; 20; 28.9; 1. 75; 79.8; 33; 11; 1.2; 北; 4.5; 56.5; 20; 36.5; 1. 4; 粉碎机; 2; 80; 83; 18; 3; 1.2; 东; 27; 52.3; 20; 32.3; 1. 80; 83; 18; 3; 1.2; 南; 3; 62.8; 20; 42.8; 1. 80; 83; 18; 3; 1.2; 西; 18; 52.9; 20; 32.9; 1. 80; 83; 18; 3; 1.2; 北; 12.5; 54.0; 20; 34.0; 1. 5; 高速剪切机; 2; 85; 88; 25; 13; 1.2; 东; 20; 57.7; 20; 37.7; 1. 85; 88; 25; 13; 1.2; 南; 13; 58.8; 20; 38.8; 1. 85; 88; 25; 13; 1.2; 西; 25; 57.4; 20; 37.4; 1. 85; 88; 25; 13; 1.2; 北; 2.5; 69.3; 20; 49.3; 1. 6; 自动旋盖机; 2; 75; 78; 33; 10; 1.2; 东; 12; 49.1; 20; 29.1; 1. 75; 78; 33; 10; 1.2; 南; 10; 49.9; 20; 29.9; 1. 75; 78; 33; 10; 1.2; 西; 33; 47.1; 20; 27.1; 1. 75; 78; 33; 10; 1.2; 北; 5.5; 53.3; 20; 33.3; 1. 7; 卧式搅拌机; 2; 75; 78; 15; 3; 1.2; 东; 30; 47.2; 20; 27.2; 1. 75; 78; 15; 3; 1.2; 南; 3; 57.8; 20; 37.8; 1. 75; 78; 15; 3; 1.2; 西; 15; 48.4; 20; 28.4; 1. 75; 78; 15; 3; 1.2; 北; 12.5; 49.0; 20; 29.0; 1. 8; 绞龙提升机; 3; 75; 78; 15.9; 3; 1.2; 东; 29.1; 47.2; 20; 27.2; 1. 75; 78; 15.9; 3; 1.2; 南; 3; 57.8; 20; 37.8; 1. 75; 78; 15.9; 3; 1.2; 西; 15.9; 48.2; 20; 28.2; 1. 75; 78; 15.9; 3; 1.2; 北; 12.5; 49.0; 20; 29.0; 1. 9; 自动连续喷码机; 2; 70; 73; 33; 4; 1.2; 东; 12; 44.1; 20; 24.1; 1. 70; 73; 33; 4; 1.2; 南; 4; 50.6; 20; 30.6; 1. 70; 73; 33; 4; 1.2; 西; 33; 42.1; 20; 22.1; 1. 70; 73; 33; 4; 1.2; 北; 11.5; 44.3; 20; 24.3; 1. 10; 空气压缩机; 2; 85; 88; 1; 1; 1.2; 东; 44; 56.9; 20; 36.9; 1. 85; 88; 1; 1; 1.2; 南; 1; 77.0; 20; 57.0; 1. 85; 88; 1; 1; 1.2; 西; 1; 77.0; 20; 57.0; 1. 85; 88; 1; 1; 1.2; 北; 14.5; 58.5; 20; 38.5; 1. 11; 半自动粉剂分装机; 2; 75; 78; 2; 3; 1.2; 东; 43; 46.9; 20; 26.9; 1. 75; 78; 2; 3; 1.2; 南; 3; 57.8; 20; 37.8; 1. 75; 78; 2; 3; 1.2; 西; 2; 61.1; 20; 41.1; 1. 75; 78; 2; 3; 1.2; 北; 12.5; 49.0; 20; 29.0; 1. 12; 自动打包机; 2; 75; 78; 33; 3; 1.2; 东; 12; 49.1; 20; 29.1; 1. 75; 78; 33; 3; 1.2; 南; 3; 57.8; 20; 37.8; 1. 75; 78; 33; 3; 1.2; 西; 33; 47.1; 20; 27.1; 1. 75; 78; 33; 3; 1.2; 北; 12.5; 49.0; 20; 29.0; 1. 13; 封箱机; 2; 75; 78; 33; 3; 1.2; 东; 12; 49.1; 20; 29.1; 1. 75; 78; 33; 3; 1.2; 南; 3; 57.8; 20; 37.8; 1. 75; 78; 33; 3; 1.2; 西; 33; 47.1; 20; 27.1; 1. 75; 78; 33; 3; 1.2; 北; 12.5; 49.0; 20; 29.0; 1. 14; 不锈钢搅拌罐; 2; 75; 78; 2.5; 12.5; 1.2; 东; 42.5; 46.9; 20; 26.9; 1. 75; 78; 2.5; 12.5; 1.2; 南; 12.5; 49.0; 20; 29.0; 1. 75; 78; 2.5; 12.5; 1.2; 西; 2.5; 59.3; 20; 39.3; 1. 75; 78; 2.5; 12.5; 1.2; 北; 3; 57.8; 20; 37.8; 1. 15; 灌装传送带; 2; 70; 73; 33; 12; 1.2; 东; 12; 44.1; 20; 24.1; 1. 70; 73; 33; 12; 1.2; 南; 12; 44.1; 20; 24.1; 1. 70; 73; 33; 12; 1.2; 西; 33; 42.1; 20; 22.1; 1. 70; 73; 33; 12; 1.2; 北; 3.5; 51.6; 20; 31.6; 1. 16; 风机; 1; 85; 85; 2.5; 2; 1.2; 东; 42.5; 53.9; 20; 33.9; 1. 85; 85; 2.5; 2; 1.2; 南; 2; 68.1; 20; 48.1; 1. 85; 85; 2.5; 2; 1.2; 西; 2.5; 66.3; 20; 46.3; 1. 85; 85; 2.5; 2; 1.2; 北; 13.5; 55.7; 20; 35.7; 1. 采取的噪声治理措施为： （1）在保证工艺生产的同时注意选用低噪声的设备。 （2）对振动较大的设备考虑设备基础的隔振、减振。 （3）利用建（构）筑物隔声降噪，厂房装隔声门窗。 （4）加强对高噪音设备的维护和监管，确保高噪音设备正常运行，避免出现异常噪声。 （5）加强设备的保养和维护，避免出现异常噪声。 另外，为保证项目建成后噪声达标排放，应增加以下防治措施： （1）对高噪声设备增设隔声罩； （2）合理布局：要求将噪声较高的设备布设在生产车间中部； （3）增加绿化：在厂房、厂区四周种植隔音降噪的高大树种，如杨树、松柏、女贞等。 采用设备基础的隔振、减振可减少10～20dB(A）的噪声级，厂房隔声墙、隔声窗隔声可达到20～30dB(A）的隔声量。 - 2）预测结果和分析 本次评价采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）中附录B.1（工业噪声预测计算模式）进行预测，根据本项目主要噪声设备的位置，利用声环境导则中预测模式和参数计算确定了各主要噪声源对各厂界外噪声贡献情况。主要噪声源对各厂界的噪声贡献情况见下表。 表4-6 各厂界噪声预测情况一览表 离散点信息; 昼间噪声dB（A）; 备注. 序号; 离散点名称; 贡献值; 标准值; 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类区标准. 1; 东厂界外1m; 43.7; 60. 2; 南厂界外1m; 58.0; 60. 3; 西厂界外1m; 57.7; 60. 4; 北厂界外1m; 51.3; 60. 经过预测，本项目设备噪声采用上述隔声、减震措施后，经过厂区距离衰减，本项目噪声最大贡献值为58.0dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。因此，本项目在做好噪声治理措施后，设备噪声对周围环境不会造成太大影响。 3）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求，项目噪声监测要求如下： 表4-7 厂界噪声监测要求 监测项目; 监测方位; 监测频次. 厂界昼间噪声; 厂界四至外1m; 每季度开展一次监测. 注：项目所租赁车间为本项目法定厂界，厂界北侧紧邻淄博篮庭环保科技有限公司，不具备监测条件，可不布设监测点位。. 4、固废 本项目固废主要为生活垃圾、废包装、除尘器收集的粉尘、废润滑油、废润滑油桶。 （1）生活垃圾 项目新增劳动定员为10人，生活垃圾产生量按0.5kg/人计，则生活垃圾产生量约为1.5t/a，收集后由环卫部门统一处理。 （2）一般固废 ①废包装 项目生产过程中会产生各种废弃的包装物，产生量约为10t/a，属于一般固废，统一收集后外售处理。 ②除尘器粉尘 根据废气源强分析，除尘器收集的粉尘为0.45t/a，统一收集后回用于生产。 （3）危险废物 ①废润滑油 项目设备进行维护过程中会产生一定的废润滑油，产生量约为0.2t/a，属于危险废物HW08（危废代码：900-217-08）；收集后危废间暂存，定期委托有资质的单位处置。 ②废润滑油桶 项目使用润滑油过程中会产生废润滑油桶，产生量约为0.01t/a，属于危险废物HW08（危废代码：900-249-08），收集后危废间暂存，定期委托有资质的单位处置。 表4-8 本项目固体废物产生情况一览表 序号; 名 称; 产生源; 固废性质; 产生量（t/a）; 固废代码; 性状; 主要成分; 有毒有害物质; 危险特性; 处置方式. 1; 废包装; 原辅材料、包装; 一般固废; 10; SW17 900-003-S17; 固体; /; /; /; 外售综合利用. 2; 除尘器粉尘; 废气处理; 一般固废; 0.45; SW17 900-099-S17; 固体; /; /; /; 回用于生产. 3; 生活垃圾; 职工生活; /; 1.5; /; 固体; /; /; /; 收集后由环卫部门定期处理. 4; 废润滑油; 设备维护; 危险废物; 0.2; HW08 900-217-08; 液体; 矿物油; 油类; T、I; 委托有资质单位处置. 5; 废油桶; 设备维护; 危险废物; 0.01; HW08 900-249-08; 固体; 矿物油; 油类; T、I; 委托有资质单位处置. 本项目拟在仓库西南角设置1座10m2左右的危废间，本次环评针对固废管理提出以下要求： （1）一般固废 一般工业固废仓库的建设应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求。贮存区采取防风防雨措施；各类固废应分类收集；贮存区按照《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）的要求设置环保图形标志；指定专人进行日常管理。 （2）危险废物 ①危废暂存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求进行防渗工程设计施工，并配备消防设备。 ②存储容器做到防腐、防漏，暂存于危废暂存间，设置危险废物标识。 ③根据《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259-2022）中相关要求，危险废物应设置专人管理和登记，建立危险废物储存台账，如实记录危险废物储存和处理情况，台账保存期限不小于5年。 ④危险废物定期由有资质单位负责转运处理，企业不得私自转运，转移严格按照《危险废物转移联单管理办法》的相关要求执行。 综上所述，本项目固废均能得到合理处置，对周围环境影响较小。 - 5、地下水、土壤 本项目对地下水、土壤存在的污染因素主要为润滑油、生化黄腐酸钾（液体）等的存放以及生产时的“跑冒滴漏”、危废间的设置、生产中颗粒物的产生，主要污染物类型为颗粒物等，污染途径为大气沉降、垂直渗入，项目将采取源头控制和分区防渗措施，防止对地下水、土壤造成污染。 1）源头控制措施 严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、仓库等采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏环境风险事故降到最低程度。防渗工程设计使用年限不应低于设备、管线及建、构筑物的设计使用年限。对可能泄漏有害介质和污染物的设备和管道敷设尽量做到“可视化”，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水污染。 2）分区防渗 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中对分区防渗的相关要求，拟建项目一般防渗区等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10 -7cm/s，重点防渗区等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1×10 -7cm/s。结合本项目实际情况，项目生产车间、仓库均进行重点防渗，因此，项目正常工况下无区域地下水、土壤产生污染的重大污染源、污染物及污染途径。为防止项目建成运营后对周围地下水、土壤环境造成污染，企业应加强对生产设施的管理和维护；制定环境管理制度，强化风险防范意识，加强环境保护工作。 建设单位还应加强各防渗区域的巡检和维护工作，确保防渗不破损，在此基础上拟建项目对地下水、土壤环境影响较小。项目无地下水及土壤跟踪监测要求。 6、生态 本项目租赁已建成的厂房进行生产，不新增用地；本项目所在厂区用地范围内无生态环境保护目标。项目不需开展生态环境影响评价。 7、环境风险 - 本项目涉及的危险物质主要为设备维护时所使用的润滑油以及产生的废润滑油，分布于仓库内，主要风险途径为泄漏影响地下水及土壤和泄漏后遇明火燃烧。一旦发生泄漏遇明火或高热能可能发生火灾事故，火灾会产生伴生气体（一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物等）以及次生消防废水，同时可能会引燃厂房内其余物料，产生废气（一氧化碳、二氧化碳等）。 为使环境风险减小到最低限度，必须加强劳动安全管理，制定完备、有效的安全防范措施，尽可能降低项目环境风险事故发生的概率。 项目采取以下环境风险防范措施： （1）公司应加强设备的管理维护。 （2）制定严格的操作规程，对生产车间操作人员进行必要的安全培训后方可进行生产。 （3）建立严格的入库管理制度，入库时严格检验物品质量、数量、包装等情况，入库后采取适当的防护措施，定期检查。 （4）设置必要消防设备。 （5）废润滑油位于危废间，润滑油、生化黄腐酸钾（液体）位于仓库。危废间和液态物料存放区、液体储料罐应进行重点防渗，满足防渗要求。 采取如上措施后，项目发生事故的可能性将大大降低。即使发生火灾，也可利用配备的灭火器、消防沙等应急救援物资，及时有效地控制火灾的蔓延，将火灾损失控制在较小的范围内，对厂区外周围环境不会产生大的影响。 因此，在遵守各项安全操作规程和制度，加强安全管理，拟建项目生产是安全可靠的，在采取有效的环境风险防范措施后，项目在事故发生率、损失和环境影响方面可防可控。 8、电磁辐射 本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需进行电磁辐射评价。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001排气筒 | 颗粒物 | 集气罩收集+布袋除尘器+15m高排气筒DA001 | 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019） |
|  | 厂界 | 颗粒物 | 加强设备密闭性、车间密闭，加强厂区通风 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、 氨氮 | 生活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清运，不外排。 | / |
| 声环境 | 厂界 | 噪声 | 采用低噪声设备，采取隔声降噪措施，合理布局 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾收集后由环卫部门统一清运。废包装收集后外售处理，除尘器粉尘统一收集后回用于生产；废润滑油、废润滑油桶收集后危废间暂存，定期委托有资质的单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 项目化粪池、危废暂存间、仓库、液体储料罐、水剂生产线等区域进行重点防渗。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中对分区防渗的相关要求，重点防渗区等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。建设单位应加强各防渗区域的巡检和维护工作，确保防渗不破损。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 主项目所有生产车间及危废库为禁火区，并设置泄漏收集措施。厂房内配备足量灭火设备，加强日常巡查，对职工做好安全教育培训 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、排气筒应设置便于采样、监测的采样口、采样平台。 2、污染物排放口设置环境保护图形标志牌。 3、根据《排污许可管理办法（试行）》以及《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于二十一、化学原料和化学制品制造业 26中“有机肥料及微生物肥料制造 2625，以上均不含单纯混合或者分装的”，实行排污许可简化管理，根据名录第四条规定，排污单位应当在生态环境部规定的实施时限内申请取得排污许可证或者填报排污登记表。企业应当在启动生产设施或者发生实际排污之前进行固定污染源排污许可申请。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目建设符合国家及当地政策要求；选址基本合理；生产工艺较先进；采取了有效的污染防治措施后，污染物能实现达标排放；本项目具有较好的经济和社会效益。在严格落实本报告表提出的各项措施的基础上，本项目从环境保护角度考虑是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.066t/a | / | 0.066t/a | +0.066t/a |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 1.5t/a | / | 1.5t/a | +1.5t/a |
|  | 废包装 | / | / | / | 10t/a | / | 10t/a | +10t/a |
| 危险废物 | 废润滑油 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 废油桶 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | +0.01t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①；注：除尘器收集粉尘经收集后回用于生产，表中不再体现其产生量。